#include <Servo.h>

Servo motor;

const int SERVO_PIN = 9;

const int BUZZER_PIN = 8;

const int LED_LEFT      = 2;

const int LED_RIGHT     = 3;

const int LED_EMERGENCY = 4;

const int LED_BRAKE     = 5;

const int SERVO_STOP = 92;

const int SERVO_MAX  = 175;   // ← не 180, щоб не впиратись в упор

const int SERVO_STEP  = 2;

const int SERVO_DELAY = 20;

// Захист від перегріву: якщо серво на місці довше N мс — detach

const unsigned long SERVO_IDLE_TIMEOUT = 3000;

String currentCommand    = "STOP";

int    currentServoSpeed = SERVO_STOP;

int    targetServoSpeed  = SERVO_STOP;

bool          alarmActive   = false;

unsigned long lastBeepTime  = 0;

bool          beepState     = false;

unsigned long lastServoTime = 0;

unsigned long servoAtTargetSince = 0;

bool          servoDetached = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);

motor.attach(SERVO_PIN);

motor.write(SERVO_STOP);

servoAtTargetSince = millis();

pinMode(BUZZER_PIN,    OUTPUT);

pinMode(LED_LEFT,      OUTPUT);

pinMode(LED_RIGHT,     OUTPUT);

pinMode(LED_EMERGENCY, OUTPUT);

pinMode(LED_BRAKE,     OUTPUT);

digitalWrite(LED_LEFT,      LOW);

digitalWrite(LED_RIGHT,     LOW);

digitalWrite(LED_EMERGENCY, LOW);

digitalWrite(LED_BRAKE,     LOW);

Serial.println("Система готова");

}

void loop() {

readSerialCommand();

updateServo();

updateAlarm();

}

void readSerialCommand() {

if (!Serial.available()) return;

String cmd = Serial.readStringUntil('\n');

cmd.trim();

// ── SPEED:0..100 ──────────────────────────────────────────────

if (cmd.startsWith("SPEED:")) {

int pct = cmd.substring(6).toInt();

pct = constrain(pct, 0, 100);

if (pct <= 5) {

targetServoSpeed = SERVO_STOP;

} else {

// Лінійне мапування 5..100% → SERVO_STOP..SERVO_MAX

targetServoSpeed = map(pct, 5, 100, SERVO_STOP, SERVO_MAX);

}

// Якщо серво було detach — перепідключаємо

if (servoDetached) {

motor.attach(SERVO_PIN);

servoDetached = false;

}

Serial.print("OK: SPEED:");

Serial.println(pct);

}

// ── Сигнали зі станом ─────────────────────────────────────────

else if (cmd.indexOf(':') != -1) {

String signal = cmd.substring(0, cmd.indexOf(':'));

int    state  = cmd.substring(cmd.indexOf(':') + 1).toInt();

if (signal == "ALARM") {

alarmActive = (state == 1);

if (!alarmActive) {

noTone(BUZZER_PIN);

beepState = false;

}

}

else if (signal == "LEFT")      digitalWrite(LED_LEFT,      state ? HIGH : LOW);

else if (signal == "RIGHT")     digitalWrite(LED_RIGHT,     state ? HIGH : LOW);

else if (signal == "EMERGENCY") digitalWrite(LED_EMERGENCY, state ? HIGH : LOW);

else if (signal == "BRAKE")     digitalWrite(LED_BRAKE,     state ? HIGH : LOW);

Serial.print("OK: ");

Serial.println(cmd);

}

// ── Застарілі текстові команди (fallback) ─────────────────────

else if (cmd == "STOP") { targetServoSpeed = SERVO_STOP; Serial.println("OK: STOP"); }

else if (cmd == "FULL") { targetServoSpeed = SERVO_MAX;  Serial.println("OK: FULL"); }

}

void updateServo() {

unsigned long now = millis();

if (now - lastServoTime < SERVO_DELAY) return;

lastServoTime = now;

if (currentServoSpeed < targetServoSpeed)

currentServoSpeed = min(currentServoSpeed + SERVO_STEP, targetServoSpeed);

else if (currentServoSpeed > targetServoSpeed)

currentServoSpeed = max(currentServoSpeed - SERVO_STEP, targetServoSpeed);

// Серво досягло цілі

if (currentServoSpeed == targetServoSpeed) {

if (servoAtTargetSince == 0)

servoAtTargetSince = now;

// Якщо стоїть більше 3 сек на STOP — detach (знімає утримання)

if (!servoDetached &&

targetServoSpeed == SERVO_STOP &&

now - servoAtTargetSince >= SERVO_IDLE_TIMEOUT) {

motor.detach();

servoDetached = true;

Serial.println("INFO: servo detached (idle)");

}

} else {

servoAtTargetSince = 0;

if (servoDetached) {

motor.attach(SERVO_PIN);

servoDetached = false;

}

}

if (!servoDetached)

motor.write(currentServoSpeed);

}

void updateAlarm() {

if (!alarmActive) return;

unsigned long now = millis();

if (now - lastBeepTime >= 150) {

lastBeepTime = now;

beepState = !beepState;

beepState ? tone(BUZZER_PIN, 2000) : noTone(BUZZER_PIN);

}

}